采购询价文件

文  件 编 号：  2019GCGS-002

项  目 名 称：  学院2019年监控设备采购

采购单位：  四川核工业西物工程有限公司

2019年 6月 11日

# 第一章 报价人须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名 称 | 学院2019年监控设备采购 |
| 2 | 内 容 | 硬盘录像机76台、高清数字解码器1台；其中66台硬盘录像机、1台高清数字解码器包安装 |
| 3 | 货物质量 | 合格 |
| 4 | 最高报价限价 | 160000.00元 |
| 5 | 结算规定 | 据实结算 |
| 6 | 供货地点 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 7 | 供货时间 | 自合同签订之日起7个工作日之内 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 评标方法及标准 | 综合评分法(详见“评标办法”) |
| 10 | 报价保证金 | 金额：3200元人民币 （提交报价前交付，在发出成交通知书后无息退还） 开户单位：四川核工业西物工程有限公司 开户银行：交通银行成都市分行南二环路支行 账 号： 5116 0901 7010 1490 04045 |
| 11 | 履约保证金 | 金额： 8000元人民币（收到成交通知书后合同签定前交付，在履约完毕后无息退还） |
| 12 | 特别提示 | 报价所产生的费用自行负担 |

# 第二章 采购询价项目技术要求

一、物品清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | - 硬盘录像机采用国内一线品牌，售后须响应及时，服务到位； - 硬盘录像机与已建平台无缝对接，并兼容现有的模拟摄像机。 3.支持5种摄像机（HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IPC）的任意接入，且支持HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应； 4.支持smart H.265编码，平均节省视频码流和存储空间高达90%，录像存储时间更长； 5.支持全通道4K接入，全通道4K@7fps、6M@10fps、5M@12fps、4M@15fps、3M@15fps、1080P实时编码； 6.默认支持8路IP通道接入，16路模数转换，最大支持24路IPC接入；且最高支持1200万IPC接入； 7.支持长距离可靠无损图像传输，实现720p同轴高清摄像机（HDCVI、AHD、TVI）不低于500m、1080p不低于300m的同轴传输； 8.支持长距离同轴控制，实现720p同轴高清摄像机（HDCVI、AHD、TVI）不低于500m、1080p不低于300m的同轴控制； 9.支持VGA、HDMI、TV同步显示；支持双HDMI高清输出，并且支持HDMI1、VGA和HDMI2异源输出； 10.支持一键开启录像功能； 11.支持卡号录像、标签录像、报警录像、动检录像、定时录像、智能录像、录像锁定等； 12.支持同步回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、智能检索、快放、慢放功能； 13.支持4个SATA接口，每个SATA支持10T硬盘； 14.支持U盘或移动硬盘备份； 15.支持1个千兆网口； 16.支持图像设置，视频遮挡，PTZ控制等配置页面增加实时预览功能，供操作配置时实时看到效果； 16.提供整机检测报告。 | 76 | 台 |
| 2 | 高清拼接解码器 | - 设备支持9路HDMI输出口且9路显示输出口支持通过转接盒转成BNC或VGA输出，2路10M/100M/1000M自适应以太网口，能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接（提供公安部型式检验报告复印件）； 2.音频解码支持48KHz、16bit及以下，1路JACK语音对讲输入和输出，4路报警输入、4路报警输出，3个RS-232，1个RS-485，2个USB； 3.支持MPEG4、H.265、H.264、MJPEG视频解码； 4.可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840*2160的视频图像和3路分辨率为3560*1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840*2160的显示终端上； 5.最大支持144个通道同时解码，支持80-480ms解码缓存能力且每路接入系统网络延时≤250ms（提供公安部型式检验报告复印件）； 6.支持图片通过网络保存至设备上，并作为电视墙背景显示输出； 7.每个输出口同时支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 8.支持远程回放功能能够通过网络获取存储设备的音视频数据并解码输出，支持回放的开启、暂停、恢复、停止； 9.支持屏幕开/关、亮度、对比度、饱和度、清晰度调节、背光模式切换等（提供公安部型式检验报告复印件）； 10.支持操作授权、数据加密与数据安全检查，具有权限管理、运行日志功能，支持防偶发司机的措施（提供公安部型式检验报告复印件）； 11.为保证系统兼容性，要求硬盘录像机与高清拼接解码器为同一品牌且与已建平台无缝对接； - 12.所提供的产品，需保证原有大屏显示器均能正常工作。 | 1 | 台 |

二、供货要求（实质性要求）

为保证系统兼容性，要求硬盘录像机与高清拼接解码器为同一品牌且与已建平台无缝对接

三、质量标准

设备生产厂家明确，有3C认证标识，有产品合格证。

第三章 评审办法

- 一、评审办法

1、由评委成员5人对报价人的报价文件进行综合评价并量化打分，依据报价人得分高低确定其排名顺序；

2、评委成员5人将汇总报价人的各项得分，并根据评审总得分排列报价人顺序。出现得分相同的情况，以报价报价低者居先。

- 二、评分办法说明

（一）评审说明：

本项目采用综合评分法，对各报价文件进行详细评审打分的满分为 100 分。

- 评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审权重分值 | 各评审因素细分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件质量 | 3分 | 报价文件的编制 | 按要求编制，得3分，否则扣分，直至0分。 |
| 2 | 报价人相关业绩 | 5分 | 类似项目业绩 | 近三年有一个类似业绩的，得基本分3分，每增加一个类似项目业绩加1分，最多加2分。 |
| 3 | 技术响应部分20% | 20分 | 报价产品技术响应 | 报价产品完全符合采购询价文件技术参数没有负偏离得20分；报价产品与采购询价文件要求有负偏离的，一项扣5分。 |
| 4 | 相关信誉及售后服务 | 12分 | 报价人信誉及售后服务 | 1.报价人所投产品生产厂家具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证齐全的得6分，每缺一项扣2分，扣完为止，未提供的不得分。提供相应证明文件复印件； 2、根据报价人针对本项目制定的培训计划、售后服务方案和体系、完备的售后服务保障措施、人员配置等要素进行综合评审要素齐全、针对性、实效性强的得6分，每缺少一项扣1分，扣完为止，没有针对性、实效性和未提供的不得分； |
| 5 | 报价 | 60 分 | （1）本项目采取综合评分法，即满足采购询价文件要求且报价价格最低的报价报价为基准价，其价格分为60分。（3）其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价报价得分=（基准价／报价报价）×60%×100，四舍五入后保留一位小数。 |  |

## 报价表

报价人名称：                       招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 总价：（大写）人民币 （小写）￥： |
| 详细报价 | 品牌 型号规格 单价： 数量： 品牌 型号规格 单价： 数量： 安装费 税率 |
| 供货时间 |  |
| 质 量 | 后附：产品生产厂家质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证；产品检验报告、合格证、产品技术参数 |
| 相关信誉及售后服务 | 后附 |
| 相关业绩 | 后附 |
| 备 注 | 本价格应是税后价格；包含运输费、材料费、安装费等一切费用。 |

报价人代表签字：

（盖公章）

日          期：        年     月     日